Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr ref. 11/ZP/ZGO/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI z dnia 11 czerwca 2025 r.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:

34144511- 3 – Pojazdy do zbierania odpadów.

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 
w 2025 r.), nieuszkodzonego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe 
do przewozu kontenerów.  Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku 
z realizowaną dostawą, w szczególności uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny.

Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego

- Podstawowe parametry techniczne pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia:

  - Podwozie samochodu ciężarowego:

| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy; rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |
| 2. | Ilość osi: 3 |
| 3. | Napęd na dwie osie (6x4) |
| 4. | Pojazd przystosowany do zabudowy urządzenia hakowego o udźwigu minimum 20 ton, do załadunku i przewozu kontenerów zgodnie z normą DIN 30722 |
| 5. | Pojazd przystosowany do holowania przyczepy ciężarowej |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita: 26 000 kg – 33 000 kg |
| 7. | Tempomat |
| 8. | Norma emisji spalin: minimum EURO VI |
| 9. | Automatyczna lub manualna (po wyświetleniu na wyświetlaczu) regeneracja filtra cząstek stałych DPF |
| 10. | Moc silnika nie mniejsza niż 290 kW (ok. 394 KM) |
| 11. | Skrzynia biegów zautomatyzowana lub w pełni automatyczna |
| 12. | Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów z wyjściem na wielowypust, odpowiednia dla urządzenia hakowego |
| 13. | Mosty napędowe z blokadą mechanizmu różnicowego |
| 14. | Mosty napędowe ze zwolnicami |
| 15. | Blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego |
| 16. | Układ hamulcowy do przyczepy |
| 17. | Zawieszenie tylne – pneumatyczne |
| 18. | Nośność osi przedniej – nie mniej niż 8 ton |
| 19. | Zawieszenie przednie – resory paraboliczne piórowe; stabilizator |
| 20. | Rozstaw osi 4500 – 4600 mm |
| 21. | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej |
| 22. | System zapobiegający blokadzie kół ABS |
| 23. | System antypoślizgowy kół ASR |
| 24. | Zaczep do przyczepy  40 |
| 25. | Ogranicznik prędkości do 90 km/h |
| 26. | Dwa podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, dwa lusterka szerokokątne, lusterko rampowe, lusterko przed przednią szybą |
| 27. | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa |
| 28. | Pokrowce foteli |
| 29. | Elektryczne podnoszenie szyb |
| 30. | Tachograf cyfrowy |
| 31. | Immobilizer |
| 32. | Akumulatory minimum 2 x 12 V 180 Ah |
| 33. | Alternator min. 100 A |
| 34. | Gniazda elektryczne w kabinie 24V |
| 35. | Gniazdo USB-C |
| 36. | Zbiornik paliwa minimum 200 litrów |
| 37. | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego |
| 38. | Zbiornik AdBlue min. 30 litrów |
| 39. | Klimatyzacja |
| 40. | Rozmiar opon: 315/80 R22,5 (ogumienie tył terenowe) |
| 41. | Koło zapasowe luzem z ogumieniem tożsamym z zastosowanym w pojeździe |
| 42. | Podnośnik min. 12 ton |
| 43. | Zamek centralny z pilotem |
| 44. | Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio z USB |
| 45. | Lampy oświetlenia strefy załadunku typu LED jedna za kabiną i dwie przy tylnym zderzaku |
| 46. | Światła typu LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 48. | Kolor kabiny pomarańczowy |
| 49. | Płyta zabezpieczająca m.in. chłodnicę oraz miskę olejową przed uszkodzeniem |
| 50. | Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe |
| 51. | Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu |
| 52. | Korek wlewu paliwa z kluczykiem |
| 53. | Gaśnica produkcji polskiej min. 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnątrz kabiny |
| 54. | Trójkąt ostrzegawczy |
| 55. | Przewód do pompowania kół z zaworem umożliwiającym jego podłączenie do instalacji podwozia oraz przewód z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystości |
| 56. | Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana przy ramie na zewnątrz kabiny |
| 57. | Kamera umieszczona w tyle pojazdu wspomagająca kierującego podczas cofania |
| 58. | Kabina dzienna przedłużana lub kabina sypialna |

  - Zabudowa – urządzenie hakowe

| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż w 2025 roku |
| 2. | Mocowanie stałe z możliwością demontażu (bez użycia palnika) zintegrowane z układami samochodu odpowiedzialnymi za jego obsługę |
| 3. | Udźwig nie mniej niż 20 ton |
| 4. | Przystosowane do obsługi kontenerów o długości od 4,7 m do 6,9 m wykonanych wg normy DIN 30722 |
| 5. | Wyposażone w funkcje eliminujące błędy operatora poprzez automatyczną sekwencję ruchów (jednym przestawieniem dźwigni realizowanych jest kilka funkcji hakowca) w celu wykonania pełnej sekwencji załadunku lub wyładunku kontenera |
| 6. | Minimum dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego |
| 7. | Grawitacyjna blokada zaczepu ucha kontenera z hakiem wymiennym (nie spawanym) |
| 8. | Sterowanie hakiem z kabiny kierowcy |
| 9. | Kompletna instalacja hydrauliczna |
| 10. | Dodatkowe sterowanie urządzeniem z zewnątrz bezpośrednio na rozdzielaczu głównym |
| 11. | Panel sterowniczy informujący o zabezpieczeniu blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej, wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny lub panel ze świetlną informacją LED |
| 12. | Układ czujników uniemożliwiających wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego |
| 13. | Hydrauliczna, wewnętrzna lub zewnętrzna blokada kontenera |
| 14. | Funkcja wydłużająca żywotność urządzenia poprzez automatyczny przesuw kontenera na rolkach bądź na uniesionym ramieniu w celu wyeliminowania tarcia kontenera o ramę |
| 15. | Maksymalnie dwie rolki główne prowadzące na końcu ramy |
| 16. | Zbiornik oleju o pojemności min. 50 litrów, wyposażony w filtr |
| 17. | Konstrukcja hakowca zabezpieczona antykorozyjnie |
| 18. | Urządzenie lakierowane fabrycznie: kolor czarny |
| 19. | Układ chłodzenia (chłodnica oleju hydraulicznego) |
| 20. | Rozbudowana hydraulika i instalacja elektryczna (możliwość podłączenia cysterny asenizacyjnej) |

3.3 Warunki dodatkowe

| 1. | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia, którego parametry będą zgodne ze świadectwem homologacji |
| --- | --- |
| 2. | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w umowie. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do rejestracji pojazdu |
| 3. | Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: - dokumenty niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w Wydziale Komunikacji; - książkę gwarancyjną pojazdu; - książkę gwarancyjną zabudowy; - katalog części zamiennych podwozia; - katalog części zamiennych zabudowy; - instrukcję obsługi podwozia; - instrukcję obsługi zabudowy |
| 4. | Wykonawca udzieli: - na podwozie 24 miesiące pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia; - na zabudowę 24 miesiące pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia |
| 5. | Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie 6 kierowców w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obsługi pojazdu |
| 6. | Odbiór UDT urządzenia hakowego zostanie przeprowadzony na koszt Wykonawcy |