Załącznik nr 9 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej

dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” nr ref. 19/ZP/ZGO/2026

________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zgodnie z SWZ:

| PRODUCENT: ________________TYP/MODEL ________________ ROK PRODUKCJI ____________________ (proszę uzupełnić) (proszę uzupełnić) (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Spełnienie wymagań |  |  |
|  |  | TAK | NIE | Parametr techniczny |
| 1. | Maszyna fabrycznie nowa | ☐ | ☐ |  |
| 2. | Maszyna musi pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia serii; | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Napęd: turbo diesel; | ☐ | ☐ |  |
| 4. | Maksymalna masa operacyjna: min. 18 000 kg; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 5. | Moc silnika: min.160 kW max 202 kW; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 6. | Pojemność silnika min. 6 litrów, max. 7,65 litra; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 7. | Silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin STAGE V lub wyższa; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 8. | Napęd 4 x 4; | ☐ | ☐ |  |
| 9. | Rama przegubowa; | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Mosty napędowe o ograniczonym poślizgu lub z blokadą 100%; | ☐ | ☐ |  |
| 11. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Łyżka wysokiego wysypu o pojemności min. 4m3: z listwą prostą, przystosowana do pracy na podłożu betonowym ze wzmocnieniami krawędzi i płaszczyzn roboczych np. poprzez dodatkowe ślizgi, szerokość łyżki max. 3,2 m; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 13. | Wysokość sworznia przy maksymalnej wysokości podnoszenia min. 4,500 mm; | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 14. | Centralny układ smarowania; | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Oświetlenie robocze, lampa ostrzegawcza, sygnalizator cofania, osłony stalowe siatkowe na wszystkie reflektory i klosze lamp; | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, komplet kluczy + skrzynka narzędziowa lub torba; | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Kabina wyposażona w nawiew powietrza i w filtr węglowy do redukcji odorów; | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Ciśnienie układu hydraulicznego nie mniejsze niż 220 bar | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 19. | Szybkozłącze hydrauliczne, kompatybilne z osprzętem Kupującego (zamiatarka, łyżka standardowa, inne) sterowane z kabiny; | ☐ | ☐ |  |
| 20. | Klimatyzację; | ☐ | ☐ |  |
| 21. | Zawieszenie odporne przeciw drganiom; | ☐ | ☐ |  |
| 22. | Komputer monitorujący pracę maszyny z wyświetlaczem komunikatów o błędach w języku polskim lub w formie kodów alfanumerycznych (w tym przypadku wymagana jest instrukcja obsługi z opisem kodów alfanumerycznych w języku polskim), i w formie graficznej; | ☐ | ☐ |  |
| 23. | Radio; | ☐ | ☐ |  |
| 24. | Kamera cofania; | ☐ | ☐ |  |
| 25. | Żaluzje przeciwsłoneczne; | ☐ | ☐ |  |
| 26. | Lusterka zewnętrzne, podgrzewane; | ☐ | ☐ |  |
| 27. | Wycieraczki szyb; | ☐ | ☐ |  |
| 28. | Skrzynia biegów automatyczna lub Power Shift; | ☐ | ☐ |  |
| 29. | Zbiornik paliwa z zamykanym korkiem wlewu i dostosowanym do zaplombowania; | ☐ | ☐ |  |
| 30. | Ogumienie: opony w klasie L5 z bieżnikiem na czole opony przystosowane do pracy na powierzchniach betonowych. Niedopuszczalny jest bieżnik kierunkowy; | ☐ | ☐ |  |
| 31. | Układ chłodzenia wentylatorem dwukierunkowym z tzw. ciągiem wstecznym; | ☐ | ☐ |  |
| 32. | Maszyna wyposażona w wagę technologiczną; | ☐ | ☐ |  |
| 33. | Sterowanie ruchami wysięgnika za pośrednictwem dźwigienek umieszczonych po prawej stronie operatora lub Joystickiem; | ☐ | ☐ |  |
| 34. | Kamera cofania widoku wstecznego z kolorowym wyświetlaczem w kabinie; | ☐ | ☐ |  |
| 35. | Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego; | ☐ | ☐ |  |
| 36. | Lampa szperacz mocowana na kabinie z tyłu; | ☐ | ☐ |  |
| 37. | Układ centralnego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem; | ☐ | ☐ |  |
| 38. | Fabryczny zewnętrzny wyłącznik główny zasilania; | ☐ | ☐ |  |
| 39. | Instalacja 12V do podłączenia radiotelefonu Motorola | ☐ | ☐ |  |

Data: _______________________ (kwalifikowany podpis elektroniczny) __________________________________________________