Załącznik nr 9 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FABRYCZNIE NOWYCH CZTERECH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU HAKOWIEC

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn.: „Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych typu hakowiec

dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”

nr ref. 23/ZP/ZGO/2026

________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zgodnie z SWZ:

| TYP/MODEL ________________ ROK PRODUKCJI ____________________ (proszę uzupełnić) (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Spełnienie wymagań |  |  |
|  |  | TAK | NIE | Parametr techniczny |
| 1. | Samochody fabrycznie nowe; rok produkcji nie wcześniej niż 2026 | ☐ | ☐ | Podaj rok produkcji: |
| 2. | Ilość osi: 3 | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 3. | Napęd na dwie osie (6x4) | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 4. | Pojazd przystosowany do zabudowy urządzenia hakowego o udźwigu minimum 20 ton, do załadunku i przewozu kontenerów zgodnie z normą DIN 30722 | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 5. | Pojazd przystosowany do holowania przyczepy ciężarowej | ☐ | ☐ |  |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita: 26 000 kg – 33 000 kg | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 7. | Tempomat | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Norma emisji spalin: minimum EURO VI | ☐ | ☐ | Podaj normę: |
| 9. | Automatyczna lub manualna (po wyświetleniu na wyświetlaczu) regeneracja filtra cząstek stałych DPF | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Moc silnika nie mniejsza niż 290 kW (ok. 394 KM) | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 11. | Skrzynia biegów zautomatyzowana lub w pełni automatyczna | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów z wyjściem na wielowypust, odpowiednia dla urządzenia hakowego | ☐ | ☐ |  |
| 13. | Mosty napędowe z blokadą mechanizmu różnicowego | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Mosty napędowe ze zwolnicami | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Układ hamulcowy do przyczepy | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Zawieszenie tylne – pneumatyczne | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Nośność osi przedniej – nie mniej niż 8 ton | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 19. | Zawieszenie przednie – resory paraboliczne piórowe; stabilizator | ☐ | ☐ |  |
| 20. | Rozstaw osi 4500 – 4600 mm | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 21. | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej | ☐ | ☐ |  |
| 22. | System zapobiegający blokadzie kół ABS | ☐ | ☐ |  |
| 23. | System antypoślizgowy kół ASR | ☐ | ☐ |  |
| 24. | Zaczep do przyczepy 40 | ☐ | ☐ |  |
| 25. | Ogranicznik prędkości do 90 km/h | ☐ | ☐ |  |
| 26. | Dwa podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, dwa lusterka szerokokątne, lusterko rampowe, lusterko przed przednią szybą | ☐ | ☐ |  |
| 27. | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa | ☐ | ☐ |  |
| 28. | Pokrowce foteli | ☐ | ☐ |  |
| 29. | Elektryczne podnoszenie szyb | ☐ | ☐ |  |
| 30. | Tachograf cyfrowy | ☐ | ☐ |  |
| 31. | Immobilizer | ☐ | ☐ |  |
| 32. | Akumulatory minimum 2 x 12 V 180 Ah | ☐ | ☐ | Podaj okres gwarancji: |
| 33. | Alternator min. 100 A | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 34. | Gniazda elektryczne w kabinie 24V | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 35. | Gniazdo USB-C | ☐ | ☐ |  |
| 36. | Zbiornik paliwa minimum 200 litrów | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 37. | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego | ☐ | ☐ |  |
| 38. | Zbiornik AdBlue min. 30 litrów |  |  | Podaj parametr: |
| 39. | Klimatyzacja | ☐ | ☐ |  |
| 40. | Rozmiar opon: 315/80 R22,5 (ogumienie tył terenowe) | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 41. | Koło zapasowe luzem z ogumieniem tożsamym z zastosowanym w pojeździe | ☐ | ☐ |  |
| 42. | Podnośnik min. 12 ton | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 43. | Zamek centralny z pilotem | ☐ | ☐ |  |
| 44. | Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio z USB oraz radio CB | ☐ | ☐ |  |
| 45. | Lampy oświetlenia strefy załadunku typu LED jedna za kabiną i dwie przy tylnym zderzaku | ☐ | ☐ |  |
| 46. | Światła typu LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami | ☐ | ☐ |  |
| 47. | Belka ostrzegawcza LED (KOGUT) |  |  |  |
| 48. | Instrukcja obsługi w języku polskim | ☐ | ☐ |  |
| 49. | Kolor kabiny pomarańczowy | ☐ | ☐ |  |
| 50. | Płyta zabezpieczająca m.in. chłodnicę oraz miskę olejową przed uszkodzeniem | ☐ | ☐ |  |
| 51. | Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe | ☐ | ☐ |  |
| 52. | Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu | ☐ | ☐ |  |
| 53. | Korek wlewu paliwa z kluczykiem | ☐ | ☐ |  |
| 54. | Gaśnica produkcji polskiej min. 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnątrz kabiny | ☐ | ☐ |  |
| 55. | Trójkąt ostrzegawczy | ☐ | ☐ |  |
| 56. | Przewód do pompowania kół z zaworem umożliwiającym jego podłączenie do instalacji podwozia oraz przewód z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystości | ☐ | ☐ |  |
| 57. | Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana przy ramie na zewnątrz kabiny | ☐ | ☐ |  |
| 58. | Kamera umieszczona w tyle pojazdu wspomagająca kierującego podczas cofania | ☐ | ☐ |  |
| 59. | Czas realizacji zamówienia: | ☐ | ☐ | Podaj czas realizacji: |
| 60. | Kabina długa sypialna | ☐ | ☐ | Rodzaj kabiny: |

| Parametry techniczne bezwzględnie wymagane dla zabudowy – urządzenie hakowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: | ☐ | ☐ | Podaj rok produkcji: |
| 2. | Mocowanie stałe z możliwością demontażu (bez użycia palnika) zintegrowane z układami samochodu odpowiedzialnymi za jego obsługę | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Udźwig nie mniej niż 20 ton | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 4. | Przystosowane do obsługi kontenerów o długości od 4,7 m do 6,9 m wykonanych wg normy DIN 30722 | ☐ | ☐ |  |
| 5. | Wyposażone w funkcje eliminujące błędy operatora poprzez automatyczną sekwencję ruchów (jednym przestawieniem dźwigni realizowanych jest kilka funkcji hakowca) w celu wykonania pełnej sekwencji załadunku lub wyładunku kontenera | ☐ | ☐ |  |
| 6. | Minimum dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Grawitacyjna blokada zaczepu ucha kontenera z hakiem wymiennym (nie spawanym) | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Sterowanie hakiem z kabiny kierowcy | ☐ | ☐ |  |
| 9. | Kompletna instalacja hydrauliczna | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Dodatkowe sterowanie urządzeniem z zewnątrz bezpośrednio na rozdzielaczu głównym | ☐ | ☐ |  |
| 11. | Panel sterowniczy informujący o zabezpieczeniu blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej, wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny lub panel ze świetlną informacją LED | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Układ czujników uniemożliwiających wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego | ☐ | ☐ |  |
| 13. | Hydrauliczna, wewnętrzna lub zewnętrzna blokada kontenera | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Funkcja wydłużająca żywotność urządzenia poprzez automatyczny przesuw kontenera na rolkach bądź na uniesionym ramieniu w celu wyeliminowania tarcia kontenera o ramę | ☐ | ☐ |  |
| 15. | Funkcja przyspieszenia odstawiania kontenera | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Maksymalnie dwie rolki główne prowadzące na końcu ramy | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Zbiornik oleju o pojemności min. 50 litrów, wyposażony w filtr | ☐ | ☐ | Podaj parametr: |
| 18. | Konstrukcja hakowca zabezpieczona antykorozyjnie | ☐ | ☐ |  |
| 19. | Urządzenie lakierowane fabrycznie: kolor czarny | ☐ | ☐ |  |
| 20. | Układ chłodzenia (chłodnica oleju hydraulicznego) | ☐ | ☐ |  |
| 21. | Rozbudowana hydraulika i instalacja elektryczna (możliwość podłączenia cysterny asenizacyjnej) | ☐ | ☐ |  |
| Data: _______________________ ________________________________________ (podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu udostępniającego potencjał oraz pieczątka/pieczątki |  |  |  |  |